西南科技大学成人教育学院（德阳学习中心）（2021）年秋期期末试卷单〈A卷〉

课程名称：机械设计基础      专业：                  层次：

学生姓名：                  学号：                  成绩：

考试时间：21年   月   日                                     共 4  页

一、 选择题 （共15小题，每题2分，共30分）

1、带传动采用张紧轮的目的是（   ）。

A调整带的张紧力

B 提高带的寿命

C 减轻带的弹性滑动

D提高带的承载能力

2、一圆轴用低碳钢材料制作，若抗扭强度不够，则（   ）对于提高其强度较为有效。

A改用合金钢材料

B 改用铸铁

C 增加圆轴直径，且改用空心圆截面

D减小轴的长度

3、如图所示凸轮机构的推程运动角是（   ）。

A  120°          B  110°           C   70°        D     40°

4、如图所示该机构是（   ）。

A  平底移动从动件盘形凸轮机构

B   曲柄滑块机构

C   滚子直动从动件盘形凸轮机构

D   偏心轮机构

5、齿轮正变位可以（   ） 。

A提高齿轮传动的重合度

B 提高从动齿轮转速

C改变齿廓形状

D提高其承载能力

6、普通V带按截面尺寸由小到大分为（   ）七种。

A．G F C D E B A

B．E B C B A Z Y

C．A B C D E F G

D．Y Z A B C D E

7、为使移动后的作用力与原作用力等效，应附加一（   ）。

A作用力          B力矩          C 力偶        D平衡力系

8、有两杆，一为圆截面，一为正方形截面，若两杆材料，横截面积及所受载荷相同，长度不同，则两杆的（   ）不同。

A轴向正应力σ                     B 轴向线应变ε

C 轴向伸长△l                      D横向线应变

9、在摩擦带传动中（   ）是带传动不能保证准确传动比的原因，并且是不可避免的。

A 带的打滑                          B 带的弹性滑动

C带的老化                         D带的磨损

10、在齿轮运转时，若至少有一个齿轮的几何轴线绕另一齿轮固定几何轴线转动，则轮系称为（   ） 。

A行星齿轮系                        B 定轴齿轮系

C定轴线轮系                       D太阳齿轮系

11、6.12在曲柄摇杆机构中，当曲柄为原动件，摇杆为从动件时，可将(    )。

A转动变为往复移动

B连续转动变为往复摆动

C 往复移动变为转动

D往复摆动变为连续转动

12、组成凸轮机构的基本构件有（   ）。

A  3个           B  2个           C  5个            D  4个

13、凸轮机构中从动件的推程采用等速运动规律时，在(     )会发生刚性冲击。

A   推程的全过程

B 推程开始瞬时

C 远休止时

D推程的中点

14、闭式传动软齿面齿轮的主要失效形式是（   ）。

A齿面胶合         B 齿面点蚀        C 齿根折断        D齿面磨损

15、一对啮合传动齿轮的材料应（   ）。

A小齿轮材料力学性能略好

B 相同

C 大、小齿轮材料不同

D大齿轮材料力学性能略好

二、 多项选择题（共5题，每小题2分，共10分）

1. 在曲柄摇杆机构中，当曲柄为主动件，摇杆为从动件时，不可能（   ）。

A．将连续转动变为往复移动		B．将连续转动变为往复摆动

C．将往复移动变为转动			D．将往复摆动变为连续转动

2. 下述几条叙述中，可以说是连杆机构的缺点的叙述是（   ）。

A．制造和安装精度要求较高		B．难于实现复杂的运动规律

C．接触应力大，容易磨损			D．惯性力平衡困难

3. 在满足整转副存在条件下，不能使铰链四杆机构成为双摇杆机构的选项是（   ）。

A．固定最短杆					B．固定最短杆的邻边

C．固定最长杆					D．固定最短杆的对边

4. 下列方法中，消除机构“死点”的正确方法有（   ）。

A．利用飞轮装置				B．利用杆自身质量

C．采用多组机构错列			D．改换机构的主动件

5. 凸轮机构从动件的推程采用等速运动规律时，会发生刚性冲击的是（   ）。

A．推程的全过程					B．推程始点

C．远休止始点					D．推程中点

三、判断题（共10小题，每题2分，共20分）

（   ）1、标准滚动轴承的组成：内圈、外圈、滚动体、保持架。

（   ）2、带在工作时产生弹性滑动，是由于带的紧边与松边拉力不等。

（   ）3、物体的平衡就是指物体静止不动。

（   ）4、渐开线齿廓形状取决于分度圆直径大小。  基圆

（   ）5、键联接的主要用途是：轴向固定。

（   ）6、采用合金钢能提高轴的刚度。

（   ）7、工程中常以最大单位长度扭转角不得超过许可的单位长度扭转角作为圆轴扭转时的刚度条件。

（   ）8、由于移动副是构成面接触的运动副，故移动副是平面高副。

（   ）9、滚动轴承代号“6215”的含义是 深沟球轴承， 直径系列2 ，内径75mm。

（   ）10、按轴的受载情况可分为：传动轴、心轴、正轴。转轴

四、 填空题 （每空2分，共24分）

1、齿轮的加工方法很多，按其加工原理的不同，可分为          和            。

2、凸轮机构的种类繁多，按凸轮形状分类可分为：           、          、          。

3、被联接件受横向外力时，如采用普通螺纹联接，则螺栓可能失效的形式为_         。

4、 V带传动的张紧可采用的方式主要有：                 和               。

5、渐开线标准直齿圆柱齿轮传动，正确啮合条件是        相等，        相等。

6、平面四杆机构中，若各杆长度分别为a=30，b=50，c=80，d=90，当以a为机架，则该四杆机构为                 。

7、凸轮机构从动杆的运动规律，是由                 所决定的

五、计算题（共3小题，1、2题各4分，3题8分，共16分）

1、简述蜗杆传动的特点。（4分）

2、从动件常用运动规律有哪些？（4分）

3、什么叫运动副？什么叫高副和低副？平面机构中的高副和低副各引入几个约束（8分）

机械设计基础  参考答案

一、 选择题 （共15小题，每题2分，共30分）

ACAAD  DCCBA  BABBA

二、 多项选择题（共5题，每小题2分，共10分）

1. ACD  2. BD  3. ABC  4. ABC  5. BC

三、判断题（共10小题，每题2分，共20分）

∨∨×××

四、 填空题 （每空2分，共24分）

1、齿轮的加工方法很多，按其加工原理的不同，可分为 范成法 和 仿形法。

2、凸轮机构的种类繁多，按凸轮形状分类可分为：盘形凸轮、移动凸轮、圆柱凸轮。

3、被联接件受横向外力时，如采用普通螺纹联接，则螺栓可能失效的形式为__拉断 。

4、 V带传动的张紧可采用的方式主要有：调整中心距和张紧轮装置。

5、渐开线标准直齿圆柱齿轮传动，正确啮合条件是模数相等，压力角相等。

6、平面四杆机构中，若各杆长度分别为a=30，b=50，c=80，d=90，当以a为机架，则该四杆机构为 双曲柄机构。

7、凸轮机构从动杆的运动规律，是由凸轮轮廓曲线所决定的

五、计算题（共3小题，1、2题各4分，3题8分，共16分）

略