西南科技大学成人教育学院（德阳教学站）（2021）年秋季期末试卷单〈A卷〉

课程名称：计算机网络应用及基础 专业：                   层次：

学生姓名：                     学号：                   成绩：

考试时间：   年   月   日                                   共  4  页

一、选择题   （每题1分 共15分）

1.采用异步传输方式，设数据位为7位，1位校验位，1位停止位，则其通信效率为(     )
A. 30%                B. 70%                C. 80%                  D. 20%
2.T1载波的数据传输率为(       )
A. 1Mbps        B. 10Mbps      C. 2.048Mbps          D. 1.544Mbps
3.采用相位幅度调制PAM技术，可以提高数据传输速率，例如采用8种相位，每种相位取2种幅度值，可使一个码元表示的二进制数的位数为(       )
A. 2位         B. 8位         C. 16位              D. 4位
4.采用海明码纠正一位差错，若信息位为4位，则冗余位至少应为(     )
A. 2位          B. 3位          C. 5位                D. 4位
5.在RS-232C接口信号中，数据终端就绪(DTR)信号的连接方向为(    )
A. DTE→DCE      B. DCE→DTE      C. DCE→DCE           D. DTE→DTE
6.RS—232C的机械特性规定使用的连接器类型为(     )
A. DB—15连接器                  B.DB—25连接器
C. DB—20连接器                  D. RJ—45连接器
7.RS—232C的电气特性规定逻辑“1”的电平范围分别为(       )
A. +5V至+15V             B. -5V至-15V
C. 0V至+5V               D. 0V至-5V
8.若BSC帧的数据段中出现字符串“A DLE STX”，则字符填充后的输出为(     )
A. A DLE STX STX          B. A A DLE STX
C. A DLE DLE STX          D. A DLE DLE DLE STX
9.若HDLC帧的数据段中出现比特串“01011111001”，则比特填充后的输出为(     )
A. 010011111001           B. 010111110001
C. 010111101001           D. 010111110010
10.对于无序接收的滑动窗口协议，若序号位数为n，则发送窗口最大尺寸为(     )
A. 2n-1                   B. 2n
C. 2n-1                   D. 2n-1
11.对于基带CSMA/CD而言，为了确保发送站点在传输时能检测到可能存在的冲突，数据帧的传输时延至少要等于信号传播时延的(        )
A. 1倍           B. 2倍           C. 4倍          D. 2.5倍
12.以下各项中，是令牌总线媒体访问控制方法的标准是(     )
A. IEEE802.3                       B. IEEE802.4
C. IEEE802.6                       D. IEEE802.5
13.采用曼彻斯特编码，100Mbps传输速率所需要的调制速率为(      )
A. 200MBaud                        B. 400MBaud
C. 50MBaud                         D. 100MBaud
14.若信道的复用是以信息在一帧中的时间位置(时隙)来区分，不需要另外的信息头来标志信息的身分，则这种复用方式为(     )
A.异步时分复用                     B.频分多路复用
C.同步时分复用                     D.以上均不对
15.由于帧中继可以使用链路层来实现复用和转接，所以帧中继网中间节点中只有(    )
A.物理层和链路层                   B.链路层和网络层
C.物理层和网络层                   D.网络层和运输层

二、填空题   （每题2分 共20分）
1.计算机网络的发展和演变可概括为_______、_______和开放式标准化网络三个阶段。
2.计算机网络的功能主要表现在硬件资源共享、_______和_______三个方面。
3.最常用的两种多路复用技术为_______和_______，其中，前者是同一时间同时传送多路信号，而后者是将一条物理信道按时间分成若干个时间片轮流分配给多个信号使用。
4.OSI的会话层处于_______层提供的服务之上，为_______层提供服务。
5.会话层定义了两类同步点，分别为_______和_______。其中后者用于在一个对话单元内部实现数据结构化。
6.OSI表示层的主要功能为_______、_______和连接管理。
7.FTAM是一个用于传输、_______和_______开放系统中文件的信息标准。它使用户即使不了解所使用的实际文件系统的实现细节，也能对该文件系统进行操作。
8.在TCP/IP层次模型中与OSI参考模型第四层(运输层)相对应的主要协议有_______和_______，其中后者提供无连接的不可靠传输服务。
9.在TCP/IP层次模型的第三层(网络层)中包括的协议主要有IP、ICMP、_______及_______。
10.WWW上的每一个网页(Home Page)都有一个独立的地址，这些地址称为_______。

四、简答题   （每小题5分题  共15分）
1.简述CSMA技术的P—坚持算法规则。

2.简述Novell NetWare对文件服务器的共享硬盘提供的5级可靠性措施。

3.简述使用“拨号网络”连接Internet所需进行的准备工作。

五、计算题    （ 32分题）
1.采用相—幅调制(PAM)技术在带宽为32KHz的无噪声信道上传输数字信号，每个相位处都有两种不同幅度的电平。若要达到192Kbps的数据速率，至少要有多少种不同的相位?(10分)

2.（10分）速率为9600bps的调制解调器，若采用无校验位、一位停止位的异步传输方式，试计算2分钟内最多能传输多少个汉字(双字节)?

3.（12分）长2km、数据传输率为10Mbps的基带总线LAN，信号传播速度为200m/μs，试计算：
(1)1000比特的帧从发送开始到接收结束的最大时间是多少?

(2)若两相距最远的站点在同一时刻发送数据，则经过多长时间两站发现冲突?

六、应用题   （每空2题 共18分）
1.浏览器的主要访问功能，可以通过点击“工具栏”上的按钮来实现，点击______可以返回前一页，点击______可以进入下一页，点击______可以终止当前显示页的传输，点击______可以更新当前显示页，点击______可以返回浏览器预定的起始页。

2.安装TCP/IP协议的步骤如下：打开“控制面板”中的“网络”图标，进入“网络”对话框，在______选项卡中点击“添加”按钮，进入“请选择网络组件类型”对话框，选择______，点击“添加”按钮，再在“选择网络协议”对话框中的______栏内选“Microsoft”，在“网络协议”中选______。

《计算机网络基础》练习参考答案

一、单项选择题

1.A  2.B  3.D  4.D  5.C 6.B  7.A  8.B  9.C  10.B  11.C  12.B  13.C  14.C 15.D二、填空题

1.面向终端的计算机网络；计算机—计算机网络
2.软件资源共享；用户间信息交换
3.半双工；全双工(两空答案可互换)
4.幅度；频率；相位(三空答案可互换)；移幅键控法ASK；移频键控法FSK；

移相键控法 PSK（三空答案可互换）
5.频分多路复用FDM；时分多路复用TDM
6.信息帧(I帧)；监控帧(S帧)；无编号帧(U帧)(三空答案可互换)
7.网络；虚电路
8.阻塞；死锁
9.运输；表示
10.主同步点；次同步点

四、简答题
1.P—坚持算法规则为：
(1)监听总线，如果总线空闲，则以P的概率发送，而以(1-P)的概率延迟一个时间单位(最大传播时延的2倍)。
(2)延迟了一个时间单位后，再重复步骤(1)。
(3)如果总线是忙的，继续监听直至总线空闲并重复步骤(1)。
2.第一级：对硬盘目录和文件分配表(FAT)的保护；
第二级：对硬盘表面损坏时的数据保护；
第三级：采用磁盘镜像的方法实现对磁盘驱动器损坏的保护；
第四级：采用磁盘双工，对磁盘通道或磁盘驱动器损坏起到保护作用。
第五级：采用事务跟踪系统TTS的附加容错功能。
3.(1)选择合适的ISP，通过ISP获取Internet帐号；
(2)准备一个调制解调器和一条能拨通ISP的电话线；
(3)安装“拨号网络”；
(4)安装TCP/IP协议并将其绑定到“拨号网络适配器”；
(5)输入TCP/IP相关信息；
(6)用“拨号网络”建立与ISP的连接。

五、计算题

1.解：根据奈奎斯特公式C=2HLog2N
由题意C=192K,H=32K
解得Log2N=3,N=8
∴至少需要相位
8÷2=4(种)
2.解：①2分钟传输的位数为9600bps×120=1152000位
②由于每个汉字用双字节表示，所以在给定的异步传输方式下每个汉字需传输的位数为
(8+1+1)×2=20位
③2分钟内传输的汉字数为1152000位÷20位=57600(个)
3.解：(1)1000bit/10Mbps+2000m/200(m/μs)=100μs+10μs=110μs
(2)2000m/200(m/μs)=10μs
六、应用题

1.后退，前进，停止，刷新，主页
2.配置，协议，厂商，TCP/IP