西南科技大学成人教育学院（德阳教学站）（2022）年春季期末试卷单〈A卷〉

课程名称：   房屋建筑学        专业：                     层次：

学生姓名：                     学号：                     成绩：

考试时间：22年   月   日                                                共 4  页

一、填空题(每空1分，共10分)

1、建筑按民用建筑的使用性质可分为                   和                 。

2、构成建筑的基本要素是                ，                和                。

3、建筑物的耐久等级根据建筑物的重要性和规模划分为       级。耐久等级为二级的建筑

物其耐久年限不少于        年。

4、建筑设计一般分为                 ，                 和施工图设计等三个阶段。

5、室内最小净高应使人举手接触不到顶棚为宜，即不小于             mm。

二、单项选择题(每题1分，共20分)

1、下面属于柔性基础的是…………………………………………………………………（   ）

A.钢筋混凝土基础               B.毛石基础

C.素混凝土基础                 D.砖基础

2，建筑的基本模数为1M为……………………………………………………………… （   ）

A.50mm         B.100mm          C.500mm       D.1000mm

3，建筑高度大于（  ）的民用建筑为超高层建筑。............................（ 　）

A.24m         B.50m          C.100m       D.500m

4，建筑结构中全部用钢柱、钢梁组成承重骨架的多层和高层建筑为..............（   ）

A.混合结构      B.砌体结构       C.钢筋混凝土结构       D.钢结构

5，一般功能要求的民用建筑房间形状通常采用............................（  ）

A.矩形      B.多边形       C.圆形      D.不规则图形

6，医院、学校建筑为了使用方便一般控制在（  ）层内。..........（    ）

A.四          B.六            C.十         D.二十

7，从室外设计地面至基础底面的垂直距离称为..............................（   ）

A.建筑地基      B.基础高度       C.基础埋深       D.加固地基

8，基础埋置深度大于 （    ）为深基础。....................................（   ）

A.1m            B.2m              C.3m             D.4m

9、楼梯构造不正确的是……………………………………………（   ）

A.楼梯踏步的踏面应光洁、耐磨、易于清扫

B.水磨石面层的楼梯踏步近踏口处，一般不做防滑处理

C.水泥砂浆面层的楼梯踏步近踏口处，可不做防滑处理

D.楼梯栏杆应与踏步有可靠连接

10、散水的构造做法，下列哪种是不正确的…………………………………………… （   ）

A.在素土夯实上做60~100mm厚混凝土，其上再做5%的水泥砂浆抹面。

B.散水宽度一般为600~1000mm。

C.散水与墙体之间应整体连接，防止开裂。

D.散水宽度比采用自由落水的屋顶檐口多出200mm左右。

11、为提高墙体的保温与隔热性能，不可采取的做法………………………………（   ）

A.增加外墙厚度                B.采用组合墙体

C.在靠室外一侧设隔汽层        D.选用浅色的外墙装修材料

12、下列哪种砂浆既有较高的强度又有较好的和易性………………………………（   ）

A.水泥砂浆      B.石灰砂浆       C.混合砂浆       D.粘土砂浆

13、施工规范规定的砖墙竖向灰缝宽度为……………………………………………（   ）

A.6-8mm         B.7-9mm          C.10-12mm       D.8-12mm

14、基础埋深的最小深度为……………………………………………………………（   ）

A.0.3m          B.0.5m            C.0.6m         D.0.8m

15、关于楼梯的构造说法正确的是……………………………………（   ）

A.单跑楼梯梯段的踏步数一般不超过15级

B.踏步宽度不应小于280

C.一个梯段的踏面数与踢面数相等

D.楼梯各部位的净空高度均不应小于2m

16、平屋顶卷材防水屋面油毡铺贴正确的是…………………………（   ）

A.油毡平行于屋脊时，从檐口到屋脊方向铺设

B.油毡平行于屋脊时，从屋脊到檐口方向铺设

C.油毡铺设时，应顺常年主导风向铺设

D.油毡接头处，短边搭接应不小于70mm

17、屋面防水中泛水高度最小值为……………………………………（   ）

A.150             B.200            C.250              D.300

18、根据钢筋混凝土楼板的施工方法不同可分为……………………(    )。

A. 现浇式、梁板式、板式

B. 板式、装配整体式、现浇式 
C. 装配式、装配整体式、现浇式

D. 装配整体式、梁板式、板式

19、屋面分仓缝处常用的密封材料为…………………………………(   )。

A. 水泥砂浆     B. 油膏          C. 细石混凝土      D. 防水砂浆

20、平屋顶卷材防水屋面油毡铺贴正确的是…………………………（   ）。

A. 油毡平行于屋脊时，从檐口到屋脊方向铺设

B. 油毡平行于屋脊时，从屋脊到檐口方向铺设

C. 油毡铺设时，应顺常年主导风向铺设

D. 油毡接头处，短边搭接应不小于70mm

三、判断题（每小题2分 共20分）

1．建筑设计包括初步设计、技术设计和施工图设计三个阶段。（   ）

2，建筑初步设计阶段包括建筑总体布置、空间组合合理性安排。（   ）
3．建筑设计依据包括常年洪水位和地下水位。           （   ）
4．施工图阶段才应绘制建筑总平面，主要是确定建筑的建造位置。（   ） 
5，建筑构造设计应遵循的原则是“坚固实用、技术先进、经济合理、美观大方”。（   ）
6，承重墙体主要有垂直于建筑物长度方向的横墙组成的体系是双向承重体系。（   ）

- 对于大多数民用建筑而言，日照是确定房屋正面间距的主要依据。（   ）
8．按照国家有关规定，普通住宅的层高，以2.8米为宜。（   ）
9．风玫瑰图表明了1个地区1年中，不同风向出现的频率，甚至包括夏季主导风向。（   ）
10．楼梯平台的宽度应大于或等于梯段宽度。  （   ）

四、名词解释题(每题3分，共15分)

1，构件耐火极限：

2，开间：

3，有组织排水：

4. 建筑沉降缝：

5. 泛水：

五、问答题(共35分)

1、建筑设计的要求是什么？

2、对使用房间平面设计的主要要求有哪些？

3、门厅的设计时应注意哪些内容？