西南科技大学成人教育学院（德阳教学站）（2022）年春季期末试卷单〈A卷〉

课程名称：土木工程材料       专业：                   层次：

学生姓名：                   学号：                   成绩：

考试时间：22年   月   日                                   共  6  页

一、单选题（每题1分，共20分）

1. 石灰熟化的特点是：

A、体积膨胀大；B、体积收缩大；C、体积不变化；D、收缩或膨胀视情况而定。

2. 木材具有

A、各向同性；B、各向异性；C、力学性稳定的特点；D、耐水性好的特点。

3. 憎水性材料

A、不能用于防水工程中；B、只能用于防水工程中；C、可用于防水工程中；

D、建筑工程中很少用。

4. 硫酸镁对水泥石的腐蚀

A、只是硫酸盐的腐蚀；B、只是镁盐的腐蚀；C、是双重腐蚀；D、没有腐蚀

5. 高铝水泥标号表示的强度的龄期是

A、1d；B、3d；C、7d；D、28d。

6. 抗压强度大于（或大大高于）抗拉强度的材料通常属于（     ）

A.塑性材料                B.脆性材料

C.弹性材料                D.韧性材料

7. 生石灰氧化钙与水反应成为氢氧化钙的过程称为石灰的（     ）

A.凝结                    B.硬化

C.熟化                    D.陈伏

8. 早期强度要求高的混凝土工程中，应优选（    ）

A.火山灰水泥              B.矿渣水泥

C.普通水泥                D.粉煤灰水泥

9. 适用于大体积混凝土和夏季施工的混凝土减水剂为（     ）

A.密胺树脂                B.三乙醇胺

C.松香皂                  D.木钙

10. 钢材中，可明显增加其热脆性的化学元素为（      ）

A.碳                     B.磷

C.硫                     D.锰

D、增加砂石的用量

11. 寒冷地区承受重级动荷载的焊接钢结构，应选用（     ）

A.Q235-A·F             B.Q235-A

C.Q275                  D.Q235-D

12. 用于我国南方屋面防水的石油沥青应该优先选用的沥青牌号为（     ）

A.180号                   B.100号甲

C.30号                    D.10号

13. 建筑石油沥青和道路石油沥青牌号划分的依据是（     ）

A.延度                    B.针入度

C.耐热度                  D.软化点

14. 抗渗性较好的是（     ）

A.矿渣水泥；      B.粉煤灰水泥；      C.火山灰水泥；        D.高铝水泥

15. 配制混凝土时，在条件允许的情况下，应尽量选择（    ）

A.最大粒径小，空隙率大的粗骨料；     B.最大粒径大，空隙率小的粗骨料；

C.最大粒径小，空隙率小的粗骨料；     D.最大粒径大，空隙率大的粗骨料。

16. 影响混凝土强度最大的因素是（    ）

A.砂率     B.W/C     C.骨料的性质     D.施工工艺

17. 钢材经冷加工时效处理后，其（     ）

A.塑性和韧性提高      B.σb大幅度降低     C.σs大幅度提高      D.弹性模量提高

18. 某批硅酸盐水泥，经检验其水泥体积安定性不良，则该水泥（     ）

A.可用于次要工程                     B.可降低标号使用

C.不得使用                           D.可用于工程中，但必须提高用量

19. 材料吸水后，将使（    ）

A.体积密度降低                    B.体积密度和导热系数降低

C.强度和保温性降低                D.强度和热容量降低

20. 建筑石油沥青的牌号的数值表示的是（     ）

A.针入度平均值      B.软化点平均值      C.延度平均值      D.沥青中油分含量

二、多项选择题（每题2分，共20分）

1. 石膏的使用特点是：

A、凝结硬化快；B、体积收缩小；C、避免用于高温环境；D、可用于高湿环境；

E、凝结硬化慢。

2. 提高混凝土耐久性，可采取以下措施：

A、采用水化热高的水泥； B、采用湿热处理；C、降低水灰比；

D、加入外加剂、掺合料； E、增大水灰比。

E、基层必须先抹灰。

3. 烧结普通砖的技术性能指标包括：

A、尺寸；B、强度；C、抗风化性能；D、石灰爆裂；E、泛霜

E、不能承受振动荷载。

4. 有关石油沥青性质描述正确的是：

A、石油沥青的技术性质只包括塑性、温度敏感性和大气稳定性；

B、塑性越好，则延度越小；

C、软化点越低，则温度敏感性越强；

D、质量损失率越大，则大气稳定性越差；

E、质量损失率越大，则大气稳定性越好。

5. 生产硅酸盐水泥的主要原料是（  ）

A.石灰石      B.生石灰      C.粘土      D.熟石灰      E.铁矿石

6. 相同种类的几种材料进行比较时，一般是表观密度大者，其（      ）。

A、强度低    B、强度高    C、比较密实    D、空隙率大    E、比较疏松

7. 经冷加工处理，钢材的什么性质降低                 （       ）

A、屈服点      B、塑性      C、韧性      D、弹性模量     E、强度

D、混凝土的经济条件；E、施工方法。

8. 能够用于预应力钢筋混凝土构件的钢材是（     ）

A、热处理钢筋；B、刻痕钢丝；C、Ⅰ级热轧钢筋；D、Ⅵ级热轧钢筋。

E、所有钢筋。

9. 轻骨料混凝土有（    ）特点。

A、自重轻；B、保温性能好；C、抗振性能好；D、保温性能差；E、抗振性能差。

D、加入减水剂；E、选用合适的单位用水量。

10. 有关石油沥青性质描述正确的是（         ）。

A、石油沥青的技术性质只包括塑性、温度敏感性和大气稳定性；

B、塑性越好，则延度越大；      C、软化点越低，则温度敏感性越小；

D、质量损失率越大，则大气稳定性越差；    E、质量损失率越大，则大气稳定性越好。

三、填空题（每空1分，共20分）

1.          石灰消除了          石灰的危害

2. 软化系数越     ，材料的耐水性越      。

3. 粉煤灰、矿渣、火山灰水泥中，      水泥抗渗性好，      水泥抗裂性好。

4. 材料的吸水率__________________，材料的强度__________________

5. 石灰具有______________性好的特点，故常与水泥共用，配制______________砂浆

6. 引起水泥体积安定性不良的原因是含有过多的________________、游离氧化镁及________________。

7. 水泥用量越多，混凝土的干缩越________________；避免碱-骨料反应的措施之一是使用____________含量小于0.6%的水泥。

8. 随着含碳量的______________，建筑钢材的可焊性_________________。

9. 石油沥青中的石蜡含量越多，则温度感应性越_________________。冷底子油主要用于_____________的最底层。

10. 低碳钢受拉直至破坏，经历了弹性阶段、        、强化阶段、           四个阶段。

四、名词解释题（每题2分，共8分）

1. 水硬性胶凝材料

2. 徐变

3. 建筑砂浆

4. 内燃砖

五、判断题（每题2分，共12分）

1. 钢材经过压力加工，塑性降低。

2. 石油沥青中的石蜡含量越多，则温度感应性越小。

3. 地下室防水材料只能为沥青胶。

4. 混凝土拌合物的塌落度越大，其流动性越好，维勃绸度越大，流动性越差。（  ）

5. 胶合板，纤维板，刨花板、木丝板、木屑板，细木工板，微薄木贴面板都是人造板材。（  ）

6. 石油沥青中的主要组分是油分、树脂和地沥青质三种，它们都是随着时间的延长而逐渐减少的。（   ）

六、计算题（每题10分，共20分）

1. （1）某岩石试样的尺寸为100mm×100mm×100mm，经测定其在自然状态、绝干状态、吸水饱和状态下的质量分别为2656g、2650g、2660g，并测得该岩石的密度为2.69g/cm3。求该岩石的体积吸水率、质量含水率、绝干体积密度、孔隙率，并估计该岩石的抗冻性？

（2）某砂样500g，筛分结果见下表，试评定该砂的粗细与级配。（已知砂的颗粒级配区范围附表，粗砂μf=3.7~3.1；中砂μf=3.0~2.3；细砂μf=2.2~1.6筛分结果

| 筛孔（mm） | 5.00 (4.75) | 2.50 (2.36) | 1.25 (1.18) | 0.630 (0.60) | 0.315 (0.30) | 0.160 (0.15) | <0.160 (0.15) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分计筛余(g) | 20 | 40 | 100 | 160 | 100 | 80 | 4 |

附表（标准对砂的颗粒级配要求JGJ52-92。表中筛孔尺寸项中括号内为新标准JGJ52-2001的筛孔尺寸）。

| 筛孔尺寸(mm) | 累计筛余（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1区 | 2区 | 3区 |
| 5.00(4.75) | 10~0 | 10~0 | 10~0 |
| 2.50(2.36) | 35~5 | 25~0 | 15~0 |
| 1.25(1.18) | 65~35 | 50~10 | 25~0 |
| 0.630(0.60) | 85~71 | 70~41 | 40~16 |
| 0.315(0.30) | 95~80 | 92~70 | 85~55 |
| 0.160(0.15) | 100~90 | 100~90 | 100~90 |

2. （1）已知混凝土经试拌调整后，各项材料的拌合用量为：水泥9.0kg，水5.4kg，砂19.8kg，碎石37.8kg，测得混凝土拌合物的体积密度（容重）为2500kg/m3。试计算1m3混凝土各项材料用量。

（2）已知某混凝土的水灰比为0.5，用水量为180kg,砂率为35%，混凝土拌合料成后，实测其体积密度为2500kg/m3，试求该混凝土配合比？