西南科技大学成人教育学院（德阳教学站）（2022）年秋季期末试卷单〈A卷〉

课程名称：   建筑工程测量    专业：                   层次：

学生姓名：                   学号：                   成绩：

考试时间：    年   月   日                                  共  4  页

一、填空题(每空1分，共30分)

1、测量工作的基准面是           。

2、水准仪的操作步骤为      、      、      、      。

3、相邻等高线之间的水平距离称为        。

4、已知A点高程为14.305m，欲测设高程为15.000m的B点，水准仪安置在A，B两点中间，在A尺读数为2.314m，则在B尺读数应为         m，才能使B尺零点的高程为设计值。

5、水准仪主要由     、     、     组成。

6、通过        海水面的水准面称为大地水准面。

7、水准路线按布设形式分为               、               、              。

8、绘制地形图时，地物符号分        、        和        。

9、正反坐标方位角相差     。

10、测量误差产生的原因有            、            、            。

11、典型地貌有            、            、            。

12、某直线的方位角为123°20′，其反方位角为            。

13、建筑变形包括     和     。

14、建筑物的位移观测包括          、          、          、挠度观测、日照变形观测、风振观测和场地滑坡观测。

二、单项选择题(每题2分，共30分)

1、下列四种比例尺地形图，比例尺最大的是(     )。

A.1∶5000	B.1∶2000	C.1∶1000	D.1∶500

2、钢尺的尺长误差对距离测量产生的影响属于(     )。

A.偶然误差						B.系统误差

C.偶然误差也可能是系统误差		D.既不是偶然误差也不是系统误差

3、在地形图上有高程分别为26m、27m、28m、29m、30m、31m、32m的等高线，则需加粗的等高线为(     )m。

A.26、31		B.27、32		C.29		D.30

4、高差与水平距离之(     )为坡度。

A.和			B.差			C.比		D.积

5、水准测量中，设后尺A的读数a=2.713m，前尺B的读数为b=1.401m，已知A点高程为15.000m，则视线高程为(     )m。

A.13.688		B.16.312		C.16.401		D.17.713

6、在水准测量中，若后视点A的读数大，前视点B的读数小，则有(      )。

A.A点比B点低				B.A点比B点高

C.A点与B点可能同高		D.A、B点的高低取决于仪器高度

7、导线测量角度闭合差的调整方法是(     )。

A.反号按角度个数平均分配			B.反号按角度大小比例分配

C.反号按边数平均分配				D.反号按边长比例分配

8、自动安平水准仪，(     )。

A.既没有圆水准器也没有管水准器		B.没有圆水准器

C. 既有圆水准器也有管水准器			D.没有管水准器

9、用光学经纬仪测量水平角与竖直角时，度盘与读数指标的关系是(    )

A 水平盘转动，读数指标不动；竖盘不动，读数指标转动；

B 水平盘转动，读数指标不动；竖盘转动，读数指标不动；

C 水平盘不动，读数指标随照准部转动；竖盘随望远镜转动，读数指标不动；

D 水平盘不动，读数指标随照准部转动；竖盘不动，读数指标转动。

10、地形图的比例尺用分子为1的分数形式表示时，(     )

A 分母大，比例尺大，表示地形详细		B 分母小，比例尺小，表示地形概略

C 分母大，比例尺小，表示地形详细		D 分母小，比例尺大，表示地形详细

11、测量使用的高斯平面直角坐标系与数学使用的笛卡儿坐标系的区别是(     )。

A x与y轴互换，第一象限相同，象限逆时针编号

B x与y轴互换，第一象限相同，象限顺时针编号

C x与y轴不变，第一象限相同，象限顺时针编号

D x与y轴互换，第一象限不同，象限顺时针编号

12、坐标方位角的取值范围为(     )。

Ａ 0°~270°		Ｂ -90°~90°		Ｃ 0°~360°		D -180°~180°

13、某段距离丈量的平均值为100m，其往返较差为+4mm，其相对误差为(     )。

Ａ.1/25000		Ｂ 1/25		C 1/2500			D 1/250

14、对地面点A，任取一个水准面，则A点至该水准面的垂直距离为(     )。

A.绝对高程		B.海拔		C.高差		D.相对高程

15、观测水平角时，照准不同方向的目标，应如何旋转照准部？(     )

A.盘左顺时针，盘右逆时针方向			B.盘左逆时针，盘右顺时针方向

C.总是顺时针方向						D.总是逆时针方向

16、在1:1000地形图上，设等高距为1m，现量得某相邻两条等高线上A、B两点间的图上距离为0.01m，则A、B两点的地面坡度为(     )

A.1%			B.5%			C.10%			D.20%

17、道路纵断面图的高程比例尺通常比水平距离比例尺(     )

A.小一倍			B.小10倍			C.大一倍			D.大10倍

18、产生视差的原因是(     )。

A 观测时眼睛位置不正		B 物像与十字丝分划板平面不重合

C 前后视距不相等			D 目镜调焦不正确

19、测定点的平面坐标的主要工作是(     )。

A 测量水平距离					B 测量水平角

C 测量水平距离和水平角			D 测量竖直角

20、竖直角(     )。

A 只能为正		B 只能为负		C 可为正，也可为负		D 不能为零

21、普通水准测量，应在水准尺上读取(     )位数。

A 5			B 3			C 2			D 4

22、水准尺向前或向后方向倾斜对水准测量读数造成的误差是(     )。

A 偶然误差								B 系统误差

C 可能是偶然误差也可能是系统误差		D 既不是偶然误差也不是系统误差

23、下列比例尺地形图中，比例尺最小的是(    )。

A 1:2000			B 1:500			C 1:10000			D 1:5000

24、水准器的分划值越大，说明(     )。

A 内圆弧的半径大		B 其灵敏度低	C 气泡整平困难		D 整平精度高

25、某直线的坐标方位角为121°23′36″，则反坐标方位角为(     )。

A 238°36′24″		B 301°23′36″		C 58°36′24″		D -58°36′24″

26、普通水准尺的最小分划为1cm，估读水准尺mm位的误差属于(     )。

A 偶然误差								B 系统误差

C 可能是偶然误差也可能是系统误差		D 既不是偶然误差也不是系统误差

27、水准仪的(     )应平行于仪器竖轴。

A 视准轴		B 圆水准器轴		C 十字丝横丝		D 管水准器轴

28、竖直角的最大值为(    )。

A 90°		B.180°		C.270°		D.360°

29、DS1水准仪的观测精度要(     )DS3水准仪。

A 高于		B 接近于		C 低于		D 等于

30、水准测量中，同一测站，当后尺读数大于前尺读数时说明后尺点(     )。

Ａ 高于前尺点		Ｂ 低于前尺点		Ｃ 高于测站点		Ａ 等于前尺点三、判断题（每小题1分共20分）

1、绝对高程无负值，相对高程有负值。                                    （     ）

2、水准测量中，调节脚螺旋可以使水准气泡局中。                          （     ）

3、地面一待测点至假定水准面的铅垂距离为假定高程。                     （     ）

4、水准仪进行精平时，需调节脚螺旋。                                    （     ）

5、视差现象无法消除。                                                 （     ）

6、道路、江河、森林为地物，而山地为地貌。                               （     ）

7、等高线平距越大，地面坡度越大。                                      （     ）

8、经纬仪竖轴倾斜引起的误差，可以采用盘左、盘右观测取平均值的方法消除。 （     ）

9、测绘和测设就其程序而言是相反的，但本质都是确定点的位置。            （     ）

10、水准测量中，每一站读完后视读数瞄准前视尺时，必须旋转脚螺旋使水准气泡居中再读前视读数。                                                           （     ）

11、控制测量分为平面控制测量和高程控制测量。                          （     ）

12、地形图检查工作分为室内检查和野外检查。                            （     ）

13、钢尺上标注的长度是指钢尺的真实长度。                              （     ）

14、地形图比例尺愈大，反映的地物、地貌愈简单。                          （     ）

15、碎步测量中，碎步点应选择在地物、地貌的特征点上。                 （     ）

16、大地水准面所包围的地球形体，称为地球椭圆体。                       （     ）

17、方位角的取值范围为0°~±180°。                                  （     ）

18、系统误差影响观测值的准确度，偶然误差影响观测值的精密度。           （     ）

20、经纬仪整平的目的是使视线水平。                                    （     ）

四、名词解释题(每题3分，共15分)

1、水平角

2、视差

3、等高距

4、水准面

5、地物

五、问答题(每题5分，共20分)

1、测量工作的基本原则是什么？

2、等高线有哪些特性？

3、视差是如何产生的？消除视差的步骤？

4．试述测量误差的主要来源有哪些方面 ?

六、计算题(1题，5分；2题，8分；3题22分。共计35分）

1、设A点高程为15.023m，欲测设设计高程为16.000m的B点，水准仪安置在A、B两点之间，读得A尺读数a=2.340m，B尺读数b为多少时，才能使尺底高程为B点高程。（5分0

2、试完成下列测回法水平角观测手簿的计算。(8分）

| 测站 | 目标 | 竖盘位置 | 水平度盘读数 (°′″) | 半测回角值 (°′″) | 一测回平均角值 (°′″) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一测回 B | A | 左 | 0 06 24 |  |  |
|  | C |  | 111 46 18 |  |  |
|  | A | 右 | 180 06 48 |  |  |
|  | C |  | 291 46 36 |  |  |

3、如图所示，已知水准点BMA的高程为33.012m，1、2、3点为待定高程点，水准测量观测的各段高差及路线长度标注在图中，试计算各点高程。要求在下列表格中计算。(22分）

计算题13

| 点号 | L(km) | h(m) | V(mm) | h+V(m) | H(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  | 33.012 |
|  | 0.4 | -1.424 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | 0.3 | +2.376 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 | +2.385 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | 0.3 | -3.366 |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |
| 辅助计算 | fh容=±30L(mm)= |  |  |  |  |