西南科技大学成人教育学院（德阳教学站）（2022）年秋季期末试卷单〈A卷〉

课程名称：   机电传动控制    专业：                   层次：

学生姓名：                   学号：                   成绩：

考试时间：    年   月   日                                   共  4  页

一、单项选择题 （每题1分，共20分）

1、_________的调速方式可以实现对恒转矩型负载的无极调速。              （     ）

A．调压调速      B．串电阻调速     C．弱磁调速       D．A和B

2、直流电动机调速系统，若想采用恒功率调速，则可改变_________。        （     ）

A．Ke            B．Φ             C．Ia              D．U

3、直流电动机调速系统，若想采用恒转矩调速，则可改变_________。        （     ）

A．Ke            B．Φ             C．Ia              D．U

4、τm是反映机电传动系统_________的物理量。                           （     ）

A．时间惯性      B．机械惯性       C．热惯性         D．电磁惯性

5、加快机电传动系统的过渡过程，可以减少_________。                   （     ）

A．GD2          B．n               C．Td             D．TM

6、绕线式异步电动机采用转子串电阻启动时，所串电阻愈大，启动转矩_________。（    ）

A．愈大          B．愈小           C．不变           D．不一定

7、三相异步电动机正在运行时，转子突然被卡住，这时电动机的电流会_________。（    ）

A．增加          B．不变           C．减小           D．等于零

8、一台三相异步电动机运行时转差率为s=0.25，此时通过气隙传递的功率有   。（    ）

A．25%的转子铜耗              B．75%是转子铜耗

C．75%是输出功率              D．是铁损

9、绕线式三相异步电动机，转子串电阻起动时            。               （     ）

A．起动转矩增大，起动电流增大   B．起动转矩减小，起动电流增大

C．起动转矩增大，起动电流不变   D．起动转矩增大，起动电流减小

10、设计在f1=50Hz电源上运行的三相感应电动机现改为在电压相同频率为60Hz的电网上，其电动机的       。                                                （    ）

A．Tst减小，Tmax不变           B．Tst减小，Tmax增大

C．Tst增大，Tmax增大           D．Tst减小，Tmax减小

11、三相异步电动机带动一定负载运行时，若电源电压降低了，此时电动机转矩_____。（    ）

A．增加	B．不变            C．减小           D．等于零

12、鼠笼式异步电动机不采用_________方法启动。                         （    ）

A．全压启动     B．逐级切除启动电阻  C．延边三角形启动	D．Y-Δ降压启动

13、       不是三相异步交流电动机固有机械特性曲线的四个特殊点。          （    ）

A．理想空载点                  B．负载工作点

C．启动工作点                  D．临界工作点。

14、三相交流异步电动机采用能耗制动时，应采取的方法是          。        （    ）

A．切断三相交流电源

B．切断三相电源，并在定子二相绕组中通入交流电

C．切断三相电源，并在定子二相绕组中通入直流电

D．三相交流电源中任意两相反接

15、不能用于交流鼠笼式异步电动机的调速控制方法是         。             （    ）

A．变电源频率调速              B．变极对数调速

C．串级调速                    D．变电源电压调速

16、普通晶闸管导通之后，要恢复其阻断状态，应该采取的措施是        。    （    ）

A．阴极电流增加                B．阳极电压取反

C．触发控制极电压取消          D．阳极电压增加

17、带电阻性负载的单相半波可控整流电路中，晶闸管承受的最大正向电压为_________，最大反向电压为_________。                                              （    ）

A．2U2、3U2	B．2U2、6U2	C．2U2、2U2	D．3U2、6U2

18、带电阻性负载的单相半波可控整流电路中，α的移向范围是_________，而对应的θ的变化范围为_________。                                                 （    ）

A．0~π、0~π               B． 0~π3、0~π

C．0~π、π~0               D．π3~0、0~π

19、带电阻性负载的三相半波可控整流电路中，晶闸管承受的最大正向电压为_________，最大反向电压为_________。                                             （    ）

A．2U2、3U2	B．2U2、6U2	C．U2、U2	D．3U2、6U2

20、在单闭环直流调速系统中，若要组成有静差的调速系统，则调节器应采用_______。（    ）

A．I调节器	B．PI调节器	C．P调节器	D．PID调节器

二、填空题 （每空1分，共20分）

- 直流电动机常用的调速方法有                     、                                      和                             和                                 。

- 电气控制系统中常设的保护环节是                、                、长期过载保护、零电压与欠电压保护和弱励磁保护。

- 晶闸管的导通条件是                  与                   。

- 晶闸管由导通转变为阻断的条件是                     ，阻断后它所承受的电压大小决定于                   。

- 我国规定的标准短时工作制运行时间是         、           、60min及90min。

- 我国规定专供重复短时工作制的标准暂载率为        、         、40%及60%。

- 交流异步电动机常用的调速方法有          、           、           。

- 异步电动机，现运行在正向电动状态，若采用电源反接制动停车，则应把                      ，当转速接近零时，应切断电源。

- 三相异步电机转速为n，定子旋转磁场的转速为n1，当n<n1时为         运行状态；当n>n1时为         运行状态；当n与n1反向时为            运行状态。

三、判断题 （每空1分，共10分）

- 电源倒拉反接可以通过改变附加电阻的大小，得到极低的下降速度，保证生产的安全。（   ）

- 直流电动机电动运行时，只要把外接电枢电压切除，就进入能耗制动状态。  （     ）

- 直流电动机的机械特性曲线是描述电机的转矩与转速关系的曲线。          （    ）

- 缩短机电传动系统过渡过程时间应设法减少GD2。                        （     ）

- 电源线电压为380V，三相鼠笼型异步电动机定子每相绕组的额定电压为380V时，不能采用星形——三角形启动。                                             （     ）

- 电源线电压为380V，三相鼠笼型异步电动机定子每相绕组的额定电压为220V时，不能采用星形——三角形启动。                                             （    ）

- 三相鼠笼式异步电动机在相同电源电压下，空载启动比满载启动的启动转矩大。（    ）

- 要改变三相异步电动机的旋转方向，只要把定子绕组接到电源的三根导线中的任意两根对调即可。                                                           （    ）

- 交流异步电动机在启动时转差率S最小，额定转速时转差率S最大。        （    ）

- 交流同步电动机的转差率S比较小。                                    （    ）

四、简答题（每题10分，共30分）

- 请解释机电传动系统稳定运行的含义。

- 请简述电动机制动的稳定制动和过渡制动状态的共同点和不同点。

- 对电动机的启动有哪些主要要求？

五、计算题（共20分）

- 一台50Hz、八极的三相感应电动机，额定转差率sN=0.04，问该机的同步转速是多少？当该机运行在700r/min时，转差率是多少？当该机运行在800r/min时，转差率是多少？当该机运行在起动时， 转差率是多少？