西南科技大学成人教育学院（德阳教学站）（2023）年春季期末试卷单〈A卷〉

课程名称：   液压与气压传动  专业：                   层次：

学生姓名：                   学号：                   成绩：

考试时间：23年   月   日                                   共  8  页

- 单选题（每空2分，共24分）

1 液压系统中的压力取决于（   ），执行元件的运动速度取决于（   ） 。

A. 流速        B. 流量        C. 负载        D. 压力能

2 油泵的工作压力p，额定压力pr和最高工作压力pmax之间的关系是（   ）

A. p ≤ pr < pmax       B. p ≤ pr ≤ pmax

C. p < pr ≤ pmax       D. p < pr < pmax

3 外啮合齿轮泵作马达用，原进油口改作出油口，原出油口改作进油口，则马达的转向（   ）。

A. 与作泵时转向相同           B. 与作泵时转向相反

C. 转向无法确定               D. 根本转不起来

4 图1所示液压系统，要使液压缸能实现差动连接，换向阀应选用（   ）中位机能。

A. O型          B. M型          C. Y型          D. P型

G

DT

图 1

图 2

5 图2所示回路中，溢流阀的调定压力为4 MPa。当电磁铁DT通电且负载压力为2 MPa时，压力表G的读数为（   ）。

A. 0         B. 2 MPa         C. 4 MPa         D. 不能确定

6 图3所示回路中，阀1的调定压力为4 MPa，阀2的调定压力为6 MPa。当调定压力为10 MPa的溢流阀处于溢流状态时，回路的二次压力p2为（   ）。

A. 10 MPa        B. 6 MPa        C. 4 MPa        D. 0

v

F

阀1

阀2

至

系

统

p2

图 3

图 4

7 图4所示的调速回路，节流阀处于节流调速工况。不计系统泄漏及溢流阀的调压偏差，当节流阀开口不变时，若负载F增大，活塞的运动速度v（   ）。

A. 增大      B. 减小     C. 基本不变      D. 可能增大也可能减小

8 在图5所示的系统中，当施加某一恒定负载MM时，其引起主油路的压力未达到溢流阀调整压力pY，则在进行调速时（   ）。

A. 马达输出功率为恒定         B. 马达输出扭矩随液压泵排量的增大而减小

C. 主油路的工作压力随液压泵排量的增大而减小

D. 液压马达输出功率随液压泵排量的增大而增大

9 回路如上题图，当施加的负载是不断变化的（即MM为变量），但其最大值所引起的主油路压力还未达到溢流阀调整压力pY，在进行调速时（   ）。

A. 液压马达的转速随负载的增加而减小   B. 主油路的压力随负载的增加而增加

C. 液压马达输出转矩随液压泵排量的增加而增加

F

v

D. 液压马达输出功率随负载和液压泵排量的增加而减小

MM

pY

图 5

图 6

10在图6的调速阀旁油路节流调速回路中，调速阀的节流开口一定，当负载从F1降到F2时，若考虑泵内泄漏变化的因素，液压缸运动速度v（    ）；不考虑泵内泄漏变化因素时缸速v可视为（    ）。

A. 增加        B. 减少        C. 不变        D. 无法判断

11在限压式变量泵与调速阀组成的容积节流调速回路中，若负载从F1降到F2而调速阀开口不变时，泵的工作压力（    ）；若负载保持定值而调速阀开口变小时，泵工作压力（    ）。

A. 增加        B. 减少        C. 不变        D. 无法判断

12（   ）蓄能器的输出压力恒定。

A. 重力式        B. 弹簧式        C. 充气式        D. 气囊式

二、填空题（每题8分，共16分）

13.图示液压系统，已知各压力阀的调整压力分别为：pY1＝6MPa，pY2＝5MPa，pY3＝2MPa，pY4＝1.5MPa，pJ＝2.5MPa，图中活塞已顶在工件上。忽略管道和换向阀的压力损失，试问当电磁铁处于不同工况时，A、B点的压力值各为多少？

1.5MPa

2MPa

5MPa

6MPa

2.5MPa

pY3

pY2

pY4

pJ

工

件

B

A

1DT

2DT

3DT

4DT

pY1

（“+”代表电磁铁带电，“-”代表断电）

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1DT | － | － | － | － | ＋ |
| 2DT | ＋ | － | － | － | － |
| 3DT | － | ＋ | － | － | ＋ |
| 4DT | ＋ | － | ＋ | － | － |
| A |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |

1DT

2DT

3DT

4DT

阀1

阀2

进给

退回

14.图5所示为专用钻镗床的液压系统，能实现“快进→一工进→二工进→快退→原位停止”的工作循环（一工进的运动速度大于二工进速度）。阀1和阀2的调定流量相等，试填写其电磁铁动作顺序表。（以“+”代表电磁铁带电，“-”代表断电）

| 电 磁 铁 动 作 | # 1DT | # 2DT | 3DT | 4DT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 快 进 |  |  |  |  |
| 一 工 进 |  |  |  |  |
| 二 工 进 |  |  |  |  |
| 快 退 |  |  |  |  |
| 原 位 停 止 |  |  |  |  |

三、判断分析题（判断对错，并简述原因。每题2分，共12分）

1 叶片泵通过改变定子和转子的偏心距来实现变量，而柱塞泵是通过改变斜盘倾角来实现变量。（    ）

2 单活塞杆液压缸称为单作用液压缸，双活塞杆液压缸称为双作用液压缸。（    ）

3 串联了定值减压阀的支路，始终能获得低于系统压力调定值的稳定工作压力。（    ）

4 与节流阀相比，调速阀的输出流量几乎不随外负载的变化而变化。（   ）

5 采用双泵供油的液压系统，工作进给时常由高压小流量泵供油，而大泵卸荷，因此其效率比单泵供油系统的效率低得多。  (    )

6 定量泵—变量马达组成的容积调速回路，将液压马达的排量由零调至最大时，马达的转速即可由最大调至零。(    )

四、简答题（每题10分，共20分）

1 在进口节流调速回路中，溢流阀正常溢流，如果考虑溢流阀的调压偏差，试分析：

1）负载恒定不变时，将节流阀口开度减小，泵的工作压力如何变化？

2）当节流阀开口不变，负载减小，泵的工作压力又如何变化？

A节

pp

v

F

pL

Δp

A缸

2 如图所示为一先定位后夹紧的顺序动作回路，不计各种损失，试确定：

1）阀1、2、3之间调定压力的关系；

2）当1DT带电，定位缸活塞杆在运动过程中（无负载），A、B、C三点的压力关系；

3）定位缸到位后，夹紧缸开始动作和夹紧缸夹紧工件后，两种情况下A、B、C三点压力值的关系。

五 计算题（每题14分，共28分）

1 下图所示的液压回路，已知液压缸两腔面积为A1=100 cm2，A2=50 cm2，调速阀最小压差p=0.5 MPa，当负载F从0变化到30000 N时，活塞向右运动的速度稳定不变。试求：

1）溢流阀最小调整压力pY；

pp

p2

pY

F

A1

A2

2）负载F=0时，泵的工作压力pp及液压缸回油腔压力p2。

2.液压泵输出流量Qp=10L/min液压缸无杆腔面积A1=50cm2，有杆腔面积A2=25cm2。溢流阀调定压力pY=2.4MPa，负载F=10000N。节流阀按薄壁孔，流量系数Cd=0.62，油液密度ρ=900kg/m3，节流阀开口面积AT=0.01cm2，试求：（1）液压泵的工作压力；（2）活塞的运动速度；（3）溢流损失和回路效率。