西南科技大学成人教育学院（德阳教学站）（2023）年春季期末试卷单〈A卷〉

课程名称：   土木工程施工    专业：                   层次：

学生姓名：                   学号：                   成绩：

考试时间：23年   月   日                                       共  6  页

一、单项选择题（每题1分，共20分）

1. 砖墙每天可砌筑高度不应超过(     )。

A.1.1m	B、1.2m	C、1.6m	D、  1.8m

2. 桩身混凝土强度等级不应低于(    )。

A.C10  	B.C20	  C.C25    D.C30

3. 当混凝土采用矿渣硅酸盐水泥拌制时，其浇水养护时间不少于(    )。

A.7d	   B.14d	  C.15d	D.28d

4. 配置在同一截面的受力钢筋，其绑扎接头的截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率为（    ）．

A、小于50%

B、受拉区不超过25%，受压区不超过50%

C、25-50%

D、受拉区不超过50%，受压区不超过25%

5. 若施工期间最高气温超过300C，水泥砂浆应在拌成后2h内使用完毕。

A.45分钟   	B.2小时	 C.3小时	 D.4小时

6. 缆风绳用的钢丝绳一般宜选用(      )。

A.6 x 19+1	  B.6 x 37+1	   C.6 x 61+1	   D.6 x 89+1

7. 某场地平整工程，有4000m3的填方量需从附近取土回填，土质为密实砂土(已知Ks=1.35，K/S=1.15)，其填土挖方量为(    ).

A.2986m3	   B.3478m3  	C.4000 m3	  D.4600 m3

8. 吊装大跨度钢筋混凝土屋架时，屋架的混凝土强度应达到设计强度的(    )。

A.70%	      B.80%	   C.90%    	D.100%

9. 当地质条件良好，土质均匀且地下水位低于基坑底面标高时，坚硬粘土可直立壁开挖不加支撑的最大深度不宜大于（   ）.

A.1.5m	  B.1.8m	  C.2.0m	  D.2.5

10. 砌筑中每块支好的安全网应能承受不小于(    )的冲击荷载。

A.1.0KN   	B.1.6 KN   	C.1.8KN	  D.2.0 KN

11. 托线板的作用主要是(    )。

A.靠吊墙面的平整度		B.靠吊墙面的垂直度

C.测量阴角的方正   		D.测量阳角的方正

12. 钢筋搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离，小于(    )。

A.10d	     B.500m	 C.30d	    D.35d

13. 屋架的扶直应优先选用（     ）。

A.反向扶直	  B.正向扶直	  C.正、反向均可

14. 预应力后张法施工中，对孔道灌浆工序的施工不宜采用(      )。

A.压力灌浆

B.先从最下层孔道开始逐层向上的灌浆顺序

C.从孔道的两端向中间灌压力法

D.每个孔道灌浆一次连续完成

15. 为避免一般抹灰各抹灰层间产生开裂空鼓或脱落(    )。

A.中层砂浆强度高于底层砂浆强度

B.底层砂浆强度应等于中层砂浆强度

C.底层砂浆强度应高于中层砂浆强度

D.底层砂浆强度应高于基层强度

16. 冬期浇筑的混凝土抗压强度，在受冻前硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配置的混凝土不得低与其设计强度标准值的(    )。

A.25%    	B.30%	   C.35%	   D.40%

17. 当桩距小于4倍桩边长时，预制桩的沉桩顺序为(     )。

A.启中央向周围施打	    	B.自两边向中央施打

C.自四周向中央施打	    	D.由一侧向单方向施打

18. 预应力筋的张拉控制应力应(      )。

A.大于抗拉强度	       	B.大于屈服强度

C.小于屈服强度	       	D.都不对

19. 冬期施工期限以外，当日最低气温低于(    )时砌筑工程也应按冬期施工的规定执行。

A.+5℃       	B.+3℃	        C. 0℃        	D.-3℃

20. 基槽填土工程选用的压实机械为（   ）。

A.平碾	     B.羊足碾      C.蛙式打夯机    	D.推土机

二、多项选择题（每题2分，共30分）

1. 脚手架使用期间，严禁拆除的杆件包括（     ）。

A.主节点处的纵向水平杆         B.主节点处的横向水平杆

C.连墙件                       D.纵向扫地杆

E.横向扫地杆

2. 履带式起重机的主要技术性能包括以下参数（   ）。

A．起重量      	    B.起重半径	          C.起重高度

D.起重力矩             E.起重臂长

3. 为防止打桩引起桩区及邻近地区的土体隆起和水平位移，可采取以下措施（  ）。

A．挖防振沟             B．砂井排水         C．预钻孔取土打桩

D．控制打桩速度         E．配重预压

4. 冷拉钢筋的张拉控制参数有（    ）。

A．控制应力    		   B．钢筋屈服强度           C．冷拉率

D．截面压缩率      	   E．下料长度

5. 下列关于现浇楼梯施工缝的说法，正确的是（    ）。

A．楼梯一般宜自下而上一次浇筑完成，不留施工缝；

B．当楼梯必须留施工缝时，其位置应在楼梯长度中间1/3范围内；

C．当楼梯必须留施工缝时，其位置应在楼梯向上梯段的第三踏步处；

D．楼梯的施工缝应与梯板的纵向受力筋垂直；

E．楼梯施工缝处理和其它构件施工缝的处理方法相同。

6. 有助于提高混凝土抗冻性能的外加剂包括：（     ）。

A．防冻剂	      B．减水剂	      C．引气剂

D．阻锈剂	      E．早强剂

7. 起重机的起重量必须大于下列参数之和（   ）。

A．构件重量		         B．索具重量   		   	C．吊钩重量

D．起重臂重量   	      E．起重机自重

8. 根据基础标高，预制桩打桩顺序的正确的是（     ）。

A．先浅后深           	B．先大后小        	C．先长后短

D．先深后浅           	E．先小后大

9. 后张法预应力构件孔道灌浆的作用有（    ）。

A．保护预应力筋	                      B．提高预应力结构承载力

C．增加预应力筋与混凝土的粘结		     D．便于放张

E．代替锚具

10. 混凝土运输应满足的基本要求有（      ）。

A.保证混凝土的浇筑量；               B.保证混凝土浇筑的连续性；

C.保证混凝土运输过程中均匀性；		 D.保证混凝土的密实性；

E.保证混凝土的强度。

11. 划分土方调配区时，应注意原则有（    ）。

A、调配区的划分应与房屋或构筑物的平面位置相协调，并考虑其开工顺序、工程的分期施工顺序；

B、调配区的大小应该满足土方施工用主导施工机械的技术要求；

C、调配区的范围可以是由若干个计算工程量方格组成一个调配区；

D、当调配距离较大或场地内土方不平衡时，可就近弃土或借土；

E、土方调配区应使土方总运输量最小。

12. 下列关于砂浆的论述，正确的是（   ）。

A、一般对于高强度和处于潮湿环境中的砌体，应采用水泥砂浆；

B、一般说来，对于干燥及吸水性强的块体，砂浆稠度宜取较大值，对于潮湿、密实、吸水性差的块体宜采用较小值；

C、砂浆所需强度越小，水泥标号越高，塑性掺合料用量可越多；

D、砂浆的机械搅拌时间不得少于1.5min ,掺有外加剂的搅拌时间为3~5min。

E、砂浆试块是在20±30C，相对湿度90%条件下养护28d后测定其抗压强度来确定其强度等级的。

13. 验算梁模板的底板及支架的承载力时，荷载组合包括（    ）。

A.模板及支架自重；         B.新浇混凝土自重；         C.钢筋自重；

D.施工人员及设备重；       E.振捣混凝土产生的荷载

14. 为消除分批张拉预应力钢筋造成的预应力损失，可采用的措施有（   ）。

A、采用同一张拉值，逐根复位补足；

B、采用同一张拉值，在设计中扣除弹性压缩平均值；

C、统一提高张拉力，即在张拉力中增加弹性压缩最大值；

D、对重要构件，采用分阶段建立张拉力；

E、分批在张拉控制应力基础上增加后批张拉时在已张拉钢筋处产生的应力损失值。

15. 灌注桩断桩的可能原因有（      ）。

A、桩的距离大于4倍桩径；

B、桩身混凝土强度弱，承受不了外力影响；

C、软硬土层传递不同的水平力，使桩受剪；

D、地下水位过高；

E、打桩顺序不对，使桩受挤压。

三、名词解释（每题5分，共30分）

1. 压实系数

2. 混凝土的受冻临界强度

3. 土的最佳含水量

4. 钢筋的量度差值

5. 流砂现象

6. 吊脚桩

四、计算题（每题10分，共20分）

1. 跨度18m的钢筋混凝土屋架，重45KN，安装到标高+14、50m处的柱顶，停机面标高+0.7m，屋架的绑扎方法如下，索具重0.3t，试确定起重机的起重量和起重高度.

2.某基坑底长85m，宽60m，深8m，四边放坡，边坡坡度1：0.5，已知土的KS=l.14，K/S=1.05.

试计算：(1)土方开挖的工程量；

(2)若混凝土基础和地下室占体积为21000m3，则应预留多少松散土回填?          (3)多余土方用斗容量3.5m3的汽车外运，需运多少车土?

参考答案

- 单项选择题

1. D        2. D        3. B        4. B        5. C

6. A        7. B        8. D        9. C        10. B

11. B       12. A       13. B       14. C       15. C

16. B       17.         18. C       19.         20. C

- 多项选择题

1.ABCDE     2. ABC     3. ABCD     4. AC     5. ABDE

6. ABCE     7. AB      8. BCD      9.        10.

11. ABCD    12. ABCD    13.       14. ABDE    15.

- 名词解释

1.

2. 混凝土的受冻临界强度: 即遭冻结的混凝土后期抗压强度损失在5%以内的预养强度值。

3. 土的最佳含水量: 是指土壤具有最大干密度时所对应的含水量。

4.

5. 当水流在水位差作用下，对土颗粒产生向上的压力时，动水压力不但使土颗粒受到水的浮力，而且还受到向上的压力，当动水压力等于或大于土的浸水重度时，土颗粒处于悬浮状态，土体随水流动的现象。

6. 指桩底部的砼隔空，或砼中混进了泥沙而形成松散层的桩。

四、计算题

1.（1）起重高度H

停机点至柱顶标高 H1=14.5-0.7=13.8m

安装空隙        H2=0.3 m

构件下弦至绑扎点距离 H3=4m

索具高度        H4=5.9m

故 H=H1+H2+H3+H4=13.8+0.3+4+5.9=24m

（2）起重量Q

构件重  Q1=45/9.8=4.6t

索具重  Q2=0.3t

故  Q=Q1+Q2=4.6+0.3=4.9t

2.（1）基坑底面积S1=85*60=5100（平方米 ）

基坑深h=8米，放坡后，基坑上口面积S2=（85+2*8*0.5）*（60+2*8*0.5）=6324（方米）

台体基坑中截面积S3=（85+0.5*8*0.5*2）*（60+0.5*8*0.5*2）=5696（平方米）

故：台体基坑体积Vo=（S1+4S3+S2）h/6=（5100+4*5696+6324）*8/6=（45611立方米）

（2）需回填空间体积V3=Vo-21000=24611（立方米）

V1=V3/Ks’=24611/1.05=23439（立方米）

预留松散土V2=Ks*V1=1.14*23439=26720（立方米）

（3）多余土方量V=（Vo-V1）*Ks=（45611-23439）*1.14=25276（立方米）

运土所需车辆数n=25276/3.5=7222（辆）