西南科技大学成人教育学院（德阳教学站）（2023）年春季期末试卷单〈A卷〉

课程名称：微机接口技术与应用 专业：                   层次：

学生姓名：                   学号：                   成绩：

考试时间：23年   月   日                                      共  6  页

一、单项选择题（每题1分，共20分）

1．8086／8088微处理器中堆栈段SS作为段基值则偏移量为______提供。（  ）

A．BP     B．SP     C．SI     D．DI

2．8086访问I／O端口的指令，常以寄存器间接寻地址方式在DX中存放（  ）

A．I/O端口状态    B．I/O端口数据

C．I/O端口地址    D．I/O端口控制字

3．对于EPROM而言，只有______信号同时有效时才能输出所需要的数据。（  ）

A．OE  CE       B．CE  WE

C．OE  WE       D．OE  RD

4．当标志寄存器FR中OF位等于1时，表示带有符号的字运算超出数据______范围。（  ）

A．－128～＋127         B．－32768～＋32767

C．000～FFFFH          D．0～FFH

5．8086/8088微处理器引脚中______信号线能反映标志寄存器中断允许标志位IF的当前值。（  ）

A．S7      B．S5      C．S4      D．S6

6．Intel 2164A芯片地址线及数据线条数分别为（  ）

A．16；1     B．8；1      C．10；1     D．10；8

7．微处理器与外设传送数据过程中，只由硬件完成而不需要软件支持的传送方式是（  ）

A．DMA     B．无条件      C．查询      D．中断

8．Intel 8255A初始化控制字是通过______写入的。（  ）

A．数据总线缓总器      B．读/写控制逻辑

C．A组控制            D．B组控制

9．8259A是（  ）

A，可编程DMA控制器       B．不可编程中断控制器

C．可编程定时/计数器        D．总线仲裁器

10．用8259A管理优先级时，当一个中断请求服务结束后，其中断源的优先级降为最低，其  余中断源优先级也相应变化，这是一种______方式。（  ）

A．自动循环    B．完全嵌套     C．特殊循环    D．特殊屏蔽

11．8255A内部A组控制（  ）

A．PA口和PG～PC4       B．PA口和PC口

C．PA口和PB口            D．PA口

12．8255A工作于方式1输出时，在由外设输入的STB信号的______控制下将送到端口A  （或端口B）的数据锁存。（  ）

A．上升沿    B．下降沿    C．高电平    D．低电平

13．欲实现写8255A端口A2、A1、RD、WR、CS则为（  ）

A．00100B     B．00101B      C．00111B     D．00110B

14．8253－5引脚CS、RD、WR、A1、A0为______，表示对计数器1设置计数初值。（  ）

A．01000B     B．01001B       C．01011B     D．01010B

15．诸多通信规程中使用最多的是______通信规程

A．同步控制    B．高级数据链路控制

C．异步控制    D．面向字节计数控制

16．8251A CD、RD、WR、CS为______表示处于高阻状态。（  ）

A．1111     B．1110       C．1100        D．1010

17．DAC 0832逻辑电源为（  ）

A．十3V～一3V      B．十5V～一5V

C．十5V～十15V     D．十3V～十15V

18．8253－5引脚CS、RD、WR、A1A0为______时，表示从计数器1续出计数值（  ）

A．10111B            B．00101B        C．00111B      D．00110B

19．8253－5工作于方式1时，欲使输出负脉冲加宽，则可以在输出计数期间（  ）

A．改变计数值                        B．改变控制字

C．重新加入带有上升沿的GATE信号    D．复位

20．异步方式下，8251A的时钟CLK比数据传输率大______倍。（  ）

A．4.5     B．30      C．15      D．25

二、多项选择题（每题2分，共10分）

21．CPU在响应INTR请求时，包括的条件有（   ）

A．IF=1            B 指令周期结束

C．无NMI请求     C TF=1

E 有INTR上升沿出现

22．8253的某计数器在计数过程中，CE可能会（   ）

A．减1计数       B 减2计数

C  减4计数       D 减到0止

E  减到1止

23．串行接口芯片UART

A 可实现同步通信          B 常用奇偶校验

C 与CPU串行传送         D 可实现异步通信

E 可采用循环校验

24．8086的一个总线周期，可以交换（   ）字节。

A 一个        B 两个    C 三个   D 四个     E 八个

25． 一个条件传送的输入接口，通常需要（    ）接口。

A 控制     B 就绪状态    C 忙状态   D 数据输入   E 数据输出

三、填空题（每题3分，共18分）

26．微型计算机地址总线宽度取决于______地址范围。

27．8086／8088微处理器取指令和执行指令是以______方式完成的。

28．为减小量化误差，可以采取______更多的A／D转换器，把模拟范围分割成______离散区间。

29．人机接口电路与人机交互设备一起完成______和______任务。

30．8253－5控制寄存器的D0为1时表示______，D0为0时表示______数。

31．5．74LS 373是______，并且具有______驱动输出的接口芯片。

四、简答题（每题4分，共20分）

32．存储器系统中，实现片选控制的方法有哪些？

33．可编程通用接口8251A内部结构如何组成？

34．试述DMA操作的基本方法。

35．试解释量化过程。

36．CRT显示接口主要任务？

五、简单分析、设计题（每题6分，共18分）

37．对8251A进行初始化，要求：工作于异步方式，采用奇校验，指定工作停止位，7位ASCII字符、波特率因子为16，出错指示处于复位状态，允许发送、允许接收、数据终端就绪，不送出空白字符，内部不复位。口地址为40H、42H。

38．要求计数器0工作于方式3，输出方波的重复频率为2KHZ，计数脉冲输入为2.5MHZ，采用BCD计数，试写出初始化程序段。

39．已知某系统存储器扩展如下图所示，试分析：

（1）2764和6116分别是什么芯片？

（2）27641＃、27642＃、6116的地址范围？

（3）MEMR与MEMW两信号起什么作用？

六、综合分析、设计题（每题7分，共14分）

40．试用8255A工作方式1，以中断方式作为打印接口。电路如下图所示，要求：

（1）8255方式1，用B口与打印连接。

设中断向量为2000H：3000H在2CH、2DH、2EH、2FH中端口地址设为E0H、E2H、

E4H、E6H

（2）完成程序主要部分

41．设1＃和2＃设备地址分别为50H和52H，在数据段中以2040H为首地址的存储区中存有100个字节数，要求将奇数地址中的数据依次输出到1＃设备，偶数地址中的数依次输出到2＃设备。

要求：（1）编程

（2）画出流程图

参考答案

一、1．B    2．    3．A     4．B   5．B   6．B   7．   8．A    9．B   10．A    11．A    12．B   13．A   14．B   15．C   16．A   17．C    18．  19．C     20．

二、21、ABCE   22、ABDE   23、BD   24、AB    25、ABD

三、26．微处理器  27．并行    28．位数；更多  29．信息形式转换；速度匹配

30．BCD；二进制 31． 8位锁存器；三态

四、

32、（1）全译码法：微处理器全部地址都参与译码，如8086微处理器地址线，A19～A0。因此对应于存储器芯片中任意单元都有唯一的确定地址，不出现重叠。

（2）部分译码法：微处理器的地址低位部分作为片内地址，部分的高位地址经译码器后作为片选控制信号，还有部分高位地址空留设用。这种方法称为部分译码。

（3）线选法；若存储容量小，而且以后不进行存储容量扩充，片选控制电路可由几片小规模集成电路芯片组成。再用剩余地址线中某一条或两条作为控制信号以便选不同芯片。

33．8251A分为五个部分；数据总线缓冲器，接收器、发送器、读／写控制逻辑与调制解调器组成。

34．（1）周期扩展：利用CPU不访问存储器的那些周期来实现DMA操作，此时DMAC可以使用总线而不用通知CPU也不会妨碍CPU工作。

（2）周期扩展：使用专门的时钟发生器／驱动器电路，当需要进行DAM操作时，由DMAC发出请求信号给时钟电路，时钟电路把供给CPU的时钟周期加宽，而提供给存储器和DMAC的时钟周期不变。

（3）CPU停机方式：

36 CRT显示接口主要任务是：

（1）接受来自计算（通过系统总线）的欲显示字符的代码。

（2）按规定产生各种有用的定时信息。

（3）取出显示字符，按扫描次序变换成能控制各光点的找点信号。

（4）按时产生并加入行同步、场同步及消隐信号，形成“全电视信号”（合成电视信号）。

五、

37、根据已知条件：方式指令字设定为DAH，控制指令字为37H，初始化程序如下：

MOV AL，ODAH

OUT 42H，AL

MOV AL，37H

OUT 42H，AL

38、计算计数初始值：

TC＝2.5MHZ／2KHZ＝1250

方式控制字为00110111＝37H，即计数器0，写16位，方式3，BCD计数。设8253的端口地址为80H，81H，82H，83H。

则初值化程序段为：

MOV AL，37H

OUT 83H，AL

MOV AL，50H

OUT 80H，AL

MOV AL，12H

OUT 80H，AL

39、（1）6116芯片是RAM；2764芯片是EPROM

（2）2764 1＃地址为64000H～47FFFH

6116地址为4E000H～4E7FFH

（3）MEMR是存储器读信号，用来选通2764及6116读操作。

MEMW是存储器写信号，用来选通6116芯片的写入操作。

六、

40、（1）根据题目要求，本题选择方式1，B口输出方式。方式1下PC12的几条信号线是固定，如PC12－ACK，PC1－OBF，PC0－INIT0但是由图可见仅用PC2、PC0，而PC5作为STB信号，为此选择工作方式控制字为84H。

采用中断方式进行信息交换，根据题意可以算出中断向量为OBH，OBH乘4后可得到2CH作为中断向量地址表指针，相邻4个单位为2CH、2DH、2EH、2FH。其中在2EH、2FH中存入段基值00H、20H，在2CH、2DH中存入偏移量00H、30H。

在C口按位置位／复位字选择为00001010B或00001011B在这个系统中由中断处理子程序完成字符输出，主程序仅仅对8255A设置方式控制字，开放中断就行了。这里开放中断用STI，使IF＝1，除此，还要使INTE＝1，让8255A处于中断允许状态。

中断处理子程序中，设字符已放在主机的字符输出缓冲区，往B端口输出字符后，微处理器用对C口按位置位／复位命名选通信号为0，从而使数据送到打印机。当打印机接收并打印字符后，发出回答信号ACK，由此清除8255A缓冲器信号（本题目中未用），并使8255A产生新的中断请求。

（2）程序如下；

START：MOV AL，84H

OUT OE6H，AL

MOV AL，OBH

OUT OE6H，AL

XOR XX，AX

MOV DS，AX

MOV AX，3000H

MOV WORD PTR DS：［002CH］，AX

MOV AX，2000H

MOV WORD PTR DS：［002EH」，AX

MOV AL，05H

OUT OE6H，AL

STI

……

ROUTINIR：MOV AL，［DI］

OUT OEOH，AL

MOV AL，OAH

OUT OE6H，AL

INC AL

OUT OE6H，AL

……

LRET

41、（1）

MOV CX，100

MOV SI，2040H

AGAIN：MOV AL，［SI］；

OUT 52H，AL

INC SI

MOV AL，［SI］

OUT 50H，AL

LOOP AGAIN

HLT

（2）