西南科技大学成人教育学院（德阳教学站）（2023）年春期期末试卷单〈A卷〉

课程名称：土力学基础工程     专业：                      层次：

学生姓名：                   学号：                      成绩：

考试时间：23年   月   日                                     共 4  页

一、填空题 （每空2分，共20分）

1.无粘性土土坡的稳定性大小除了与土的性质有关外，还与__       __有关。

2.在计算地基附加应力时，一般假定地基为均质的、应力与应变成___  _____关系的半空间。

3.前期固结压力大于现有土自重应力的土称为__     ______土。

4.确定钢筋混凝土基础的高度和配筋时，上部结构传来的荷载效应应取____    ____极限状态下荷载效应的基本组合。

5.人工填土包括素填土、冲填土、压实填土和__          __。

6.地下水按埋藏条件可分为上层滞水、___        _____和承压水三种类型。

7.墙后填土为粘性土的挡土墙，若离填土面某一深度范围内主动土压力强度为零，则该深度称为_           ___。

8.建筑物在地面以下并将上部荷载传递至地基的结构称为__             __。

9.土的抗剪强度指标在室内通过直接剪切试验、三轴压缩试验和____         ____验测定。

10.土的颗粒级配曲线愈陡，其不均匀系数Cu值愈_           ___。

二、选择题 （每题3分，共30分）

1．对于轴心受压或荷载偏心距e较小的基础，可以根据土的抗剪强度指标标准值φk、Ck按公式确定地基承载力的特征值。偏心距的大小规定为（注：Z为偏心方向的基础边长）(    )

A．e≤ι/30          B．e≤ι/10         C．e≤b/4 　      D．e≤b/2

2．无粘性土坡在稳定状态下（不含临界稳定）坡角β与土的内摩擦角φ之间的关系是(    )

A．β<φ　　         B．β=φ            C．β>φ          D．β≤φ

3．在荷载作用下，土体抗剪强度变化的原因是 (    )

A．附加应力的变化                        B．总应力的变化

C．有效应力的变化                        D．自重应力的变化

4．产生流砂的充分而必要的条件是动水力 (     )

A．方向向下                           B．等于或大于土的有效重度

C．方向向上                           D．方向向上且等于或大于土的有效重度

5．在均质土层中，土的竖向自重应力沿深度的分布规律是(    )

A．均匀的              B．曲线的           C．折线的         D．直线的

6．用粒径级配曲线法表示土样的颗粒组成情况时，若曲线越陡，则表示土的(    )

A．颗粒级配越好                        B．颗粒级配越差

C．颗粒大小越不均匀                    D．不均匀系数越大

7．下列不属于工程地质勘察报告常用图表的是(    )

A．钻孔柱状图 　　　                   B．工程地质剖面图

C．地下水等水位线图                    D．土工试验成果总表

8．采用条形荷载导出的地基界限荷载P1/4用于矩形底面基础设计时，其结果(    )

A．偏于安全 　　                       B．偏于危险

C．安全度不变  　                      D．安全与否无法确定

9．判别粘性土软硬状态的指标是(    )

A．塑性指数                            B．液性指数

C．压缩系数                            D．压缩指数

10.对于含水量较高的粘性土，堆载预压法处理地基的主要作用之一是(    )

A．减小液化的可能性                    B．减小冻胀

C．提高地基承载力 　                   D．消除湿陷性

三、简答题

1、简述地基勘察的目的。（6分）

2.确定基础底面与剖面尺寸的原理是什么？刚性基础与扩展基础尺寸确定方法有哪些重要的相同或相异？（9分）

四、计算题

1.某场地第一层为粘性土层，厚度为4m，其下为基岩，经试验测得粘性土层的平均孔隙比e=0. 700，平均压缩系数a=0.5Mpa-1。求该粘性土的平均压缩模量Es。现在粘性土层表面增加大面积荷载p= 1OOkPa，求在该大面积荷载作用下粘性土层顶面的最终固结沉降量。（10分）

2.某工业厂房柱基础，基底尺寸4×6m²，作用在基础顶部的竖向荷载F= 3000kN，弯矩M=2100kN·m，地质条件及基础埋深如图所示，地下水位于基础底面处，试验算该地基土承载力是否满足要求。(γw= 1OkN/m³，γG= 20kN/ m³)（10分）

六、案例分析

浙江省某高校教学楼建于1960年，建筑面积约5000㎡，平面为L形，门厅部分为5层，两侧3～4层。混合结构，条形基础。地基土为坡积砾质土，胶结良好，设计采用地基承载力为200kPa，建成后经过16年，使用正常，未出现任何不良情况。1976年由于在该楼附近开挖深井，过量抽取地下水，引起地基不均匀沉降，导致墙体开裂，最大开裂处手掌能进去自如，东侧墙身倾斜，危及大楼安全。

试分析造成此次事故的原因？（15分）

土力学基础工程 答案

一 填空题

1. 坡角 2. 线性3. 超固结 4. 承载能力 5. 杂填土 6. 潜水 7. 临界深度 8. 基础 9. 无侧限抗压强度 10. 小

二 选择题

A A C D D     B C A B C

三简答题

（见书上）

四计算题

1.

2.

五案例分析

P294